ESTIC V 1.22, 22.03.1995

Enhanced Supervisor Tool for ISTEC Configuration

Copyright (C) 1995-96 Ullrich von Bassewitz

<uz@ibb.schwaben.com>

0. Allgemeines

--------------

ESTIC ist ein Konfigurationsprogramm f�r die ISTEC ISDN-Anlagen der

Firma Emmerich. Neben der Konfiguration der Anlage kann ESTIC ein

Logfile �ber die ausgehenden Gespr�che zusammen mit Nummer/Zeitpunkt/

Dauer/Kosten f�hren. Weiterhin ist als zus�tzliches "Schmankerl" f�r

ISDN4Linux Benutzer ein ISDN4Linux Monitor integriert.

ESTIC basiert auf meiner portablen Klassenbibliothek SPUNK, deshalb

sind Versionen f�r DOS, OS/2, Linux und (80x86) FreeBSD verf�gbar. F�r

Linux & FreeBSD ist es sinnvoll, bestimmte Environment-Variablen zu

setzen (siehe weiter unten, "Betrieb unter den verschiedenen

Plattformen").

Zus�tzlich zum interaktiven Programm ESTIC gibt es jetzt den ESTIC-

Bonuspack: Mit Hilfe des Kommandozeilen-Programms ICLOAD k�nnen

vorbereitete Konfigurationsdateien in die ISTEC geladen werden,

Geb�hren k�nnen abgefragt oder gel�scht werden. ICLOAD ist selbstver-

st�ndlich auch f�r alle unterst�tzten Plattformen verf�gbar!

[ACHTUNG: Das in der Dokumentation erw�hnte Programm ICLOAD ist in

der Version 1.22 nicht verf�gbar. Da sich das wieder �ndern soll

habe ich die Bez�ge in der Beschreibung dringelassen. Wer das Programm

unbedingt ben�tigt und nicht die neueste Firmware hat, der kann die

alte Version verwenden, die es z.B. von linux01.gwdg.de gibt]

1. Ausschluss jeglicher Gew�hrleistung

--------------------------------------

ESTIC basiert auf frei verf�gbaren Informationen �ber die Schnitt-

stelle der ISTEC ISDN-Anlagen sowie auf eigenen Forschungen von mir.

ESTIC hat *nichts* mit der Firma Emmerich zu tun sondern ist eine

Eigenentwicklung, die in keiner Form von Emmerich unterst�tzt oder

gutgehei�en wird.

Bei Verwendung von ESTIC tr�gt der Anwender alle daraus entstehenden

Folgen tr�gt ganz alleine - jegliche Gew�hrleistung von mir in dieser

Richtung ist ausgeschlossen. Ich m�chte speziell darauf hinweisen, da�

die Software Fehler enthalten kann, die zur Zerst�rung oder Unbrauch-

barmachung der Anlage f�hren k�nnen. Wer also auf das Funktionieren

seiner Anlage *angewiesen* ist, sollte ESTIC auf gar keinen Fall

verwenden.

(Kleiner Trost: Meine ISTEC 1008 funktioniert nach wie vor einwandfrei

- trotz aller Tests mit fr�heren Versionen von ESTIC).

2. Benutzung

------------

ESTIC ist menuegef�hrt und relativ einfach bedienbar. Praktisch alle

Funktionen des Programms ISTEC.EXE von Emmerich sind in der einen oder

anderen Art und Weise vorhanden. Weiter unten steht eine Liste der

Einschr�nkungen.

3. Unterschiede zum Konfigurationsprogramm von Emmerich

-------------------------------------------------------

Es gibt einige Unterschiede gegen�ber dem Programm ISTEC.EXE von

Emmerich.

* Passw�rter f�r Admin- und Diagnosemodus fehlen. Alle Funktionen

sind ohne Passw�rter verf�gbar.

* Die Aufteilung der Funktionen in den Menues ist anders (in meinen

Augen klarer - aber das ist Geschmackssache). Es gibt eine klare

Trennung in Anlagenparameter und Parameter f�r Endger�te.

* Textmodus-Oberfl�che, keine Maus und �hnlicher Schnickschnack :-)

* Ausdruck ist anders gegliedert, es werden nur reine Textdateien

unterst�tzt.

* Format der *.IC Dateien ist anders, diese k�nnen (im Gegensatz zu

fr�her) nicht mehr zwischen den beiden Programmen ausgetauscht

werden.

* Diverse zus�tzliche Funktionen.

4. Installation & Aufruf

------------------------

ESTIC ben�tigt zum Laufen die Datei estic.res, entweder

* im Verzeichnis, in dem sich estic.exe befindet, oder

* im aktuellen Verzeichnis, oder

* in einem Verzeichnis, das sich in PATH bzw. DPATH (OS/2)

befindet.

ESTIC versteht beim Aufruf einige Kommandozeilen-Parameter:

-a	    DOS: Adresse des UARTs, falls kein Standard-Port

verwendet wird. Diese Angabe ist normalerweise

nicht notwendig. Default ist 0x3F8 f�r COM1,

0x3F8 f�r COM2, 0x3E8 f�r COM3, 0x2E8 f�r COM4.

-i	    DOS: Vom UART verwendeter Interrupt, falls keine

Standard-Belegung verwendet wird. Diese Angabe

ist normalerweise nicht notwendig. Default ist

0x0C f�r COM1, 0x0B f�r COM2, 0x0C f�r COM3 und

0x0B f�r COM4.

-n	    ISTEC nicht vorhanden, nur Parameter editieren.

-pPORT    PORT kann eine Ziffer, die vollst�ndige Angabe

"COMx", oder ein anderes serielles Device sein.

Unter Linux wird automatisch /dev/ vorangestellt,

wenn der Name kein Verzeichnis enth�lt. Da der

Default (COM2) unter Linux kein vern�nftiges Device

darstellt, mu� unter Linux entweder eine estic.ini

Datei erstellt (s.u.) oder der Parameter -p verwendet

werden.

Alle anderen Parameter werden ohne Fehlermeldung ignoriert!

Diverse Vorgaben f�r ESTIC k�nnen in der Datei estic.ini eingestellt

werden. Eine Beispieldatei ist vorhanden und sollte auf jeden Fall den

lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Siehe extra Abschnitt.

5. Das Logging Feature

----------------------

ESTIC ist in der Lage, s�mtliche ausgehenden externen Gespr�che

zusammen mit Zielrufnummer, verbrauchten Einheiten und angefallenen

Kosten mitzuprotokollieren. Das setzt allerdings voraus, da� ESTIC

auch l�uft, wenn telefoniert wird. Dieses Feature d�rfte vor allem

f�r Linux- und FreeBSD Benutzer recht interessant sein.

Achtung: Das Logging-Feature bei�t sich mit der Verwendung von

ICLOAD! D.h. wenn ESTIC l�uft kann ICLOAD nicht auf den

verwendeten Port zugreifen bzw. produziert Unsinn, wenn dies

versucht wird!

ESTIC kann bis zu drei verschiedene Logfiles anlegen, deren Namen sich

von der Uhrzeit und vom Datum ableiten k�nnen. Dadurch ist es recht

einfach m�glich, f�r jeden Tag oder f�r jeden Monat ein neues Logfile

zu erstellen, ohne da� ein Eingriff von au�en notwendig ist. N�here

Erl�uterungen dazu finden sich in der Datei estic.ini.

Um das Logging abzustellen ist bei allen drei Logfiles in der Datei

estic.ini ein Leerstring einzutragen.

Obwohl dies ein Feature ist, das bestimmt viele Anwender mit Freude

erf�llen wird, bin ich nicht ganz gl�cklich �ber die Implikationen

(das habe ich auch einigen schon geschrieben, die hier deswegen

angefragt haben). Die korrekte L�sung w�re eine Aufteilung in einen

Hintergrundprozess (Daemon im *nix speak) und ein oder mehrere

Vordergrundprozesse (Clients) gewesen. Damit w�ren die jetzt

bestehenden Probleme bei der Zusammenarbeit mit dritten Programmen

(ICLOAD, s.o.) weggefallen und der Code w�re sehr viel �bersichtlicher

und modularer geworden. Dummerweise w�re diese L�sung nur unter OS/2

und Linux machbar gewesen, so da� die DOS Version von ESTIC in dem

Fall weggefallen w�re.

Ich habe mich deshalb (und wegen massivem Druck von Anwenderseite :-)

f�r die aktuelle L�sung entschieden, obwohl ich nicht so richtig warm

mit dieser L�sung werde. Aber egal, ich hoffe, da� es sich um ein

n�tzliches Feature handelt...

Speziell um die Linux-Benutzer �ber die Tatsache hinwegzutr�sten, da�

zum Loggen ein interaktives Programm dauernd laufen muss, habe ich

zus�tzlich einen kleinen Monitor f�r ISDN4Linux von Fritz Elfert

eingebaut. Wer also unter Linux eine ISTEC und ISDN4Linux verwendet,

hat mit ESTIC sein ISDN Equipment im total vollen geilen Zugriff :-)

Siehe dazu auch der n�chste Abschnitt.

6. ISDN4Linux Monitor

---------------------

Unter Linux ist es m�glich, sich den aktuellen Zustand der von

ISDN4Linux verwalteten ISDN-Kan�le anzeigen zu lassen. Dazu existiert

ein eigenes Monitorfenster.

7. Die Datei estic.ini

----------------------

Nachdem die Anzahl der einstellbaren Programm-Optionen seit der

letzten Version rapide zugenommen hat, ist die Datei estic.ini

wichtiger denn je. In der mitgelieferten Beispiel-Datei finden sich

genauere Erl�uterungen, was eingestellt werden mu�/sollte/kann.

Trotzdem hier ein kurzer �berlick:

* Verwendeter COM-Port

* Basisadresse, IRQ usw. (f�r DOS)

* Einstellungen f�r den Ausdruck

* Fenster, die beim Start automatisch aufgemacht werden sollen

* Namen der Logfiles

* Aliase f�r die einzelnen Nummer (21 = "B�ro" usw.)

* Name der externen Aliasdatei falls gew�nscht.

Es ist vor dem ersten Betrieb _unbedingt_ notwendig diese Datei

durchzusehen und zu editieren!

8. Aliase f�r Rufnummern

------------------------

Sowohl f�r die internen Rufnummern (21...) als auch f�r externe

Rufnummern k�nnen Aliase (Namen) vergeben werden. Falls Namen auch

f�r externe Nummern vergeben werden sollen ist eine separate Datei

f�r diese Aliase zwingend notwendig, sollen nur f�r die eigenen

Apparate Namen vergeben werden, so kann das auch in der ini Datei

geschehen.

Einige Erl�uterungen dazu finden sich in der Datei estic.ini, die

Beispieldatei mit Aliasen (alias.dat) enth�lt Erkl�rungen zum Format

der Datei und einige Beispiel.

9. Kommandozeilenprogramm ICLOAD

--------------------------------

Mit Hilfe von ICLOAD ist es m�glich, vorbereitete Konfigurations-

dateien in die ISTEC zu laden, die Geb�hren abzufragen oder r�ck-

zusetzen (z.B. von einem durchlaufenden Linux-Rechner aus per cron).

Damit l��t sich recht einfach eine Nachtschaltung oder �hnliches

verwirklichen.

ACHTUNG: ESTIC und ICLOAD k�nnen nicht gleichzeitig laufen! Wenn

ESTIC dauernd l�uft um ein Logging von einzelnen Gespr�chen

zu verwirklichen, dann kann nicht gleichzeitig mit ICLOAD

auf die ISTEC zugegriffen werden!

Die folgende Ausgabe erzeugt ICLOAD beim Aufruf mit dem Parameter -?:

ICLOAD - Load ISTEC configuration

(C) 1995 Ullrich von Bassewitz <uz@ibb.schwaben.com>

Usage: icload [options] [file[.ic]]

Options:

-aADR   Set port base address (DOS only)

-c	    Print charges on stdout

-iIRQ   Set port IRQ (DOS only)

-n	    Don't make new config permanent

-pNAME  Set name of serial device

-r	    Reset charges

ICLOAD wertet die Datei estic.ini nicht aus! Die Angabe der seriellen

Schnittstelle ist also zu empfehlen (Default ist COM2). Ein eventuell

angegebener Dateiname f�r eine Konfigurationsdatei wird um ".ic"

erg�nzt, wenn er keine Endung hat, dem Devicenamen wird unter Linux

ein "/dev/" vorangestellt, wenn der Name kein Verzeichnis beinhaltet.

Die Operationen werden in der folgenden Reihenfolge ausgef�hrt:

1. Konfiguration und Geb�hren werden von der ISTEC gelesen.

2. Wenn eine neue Konfigurationsdatei angegeben ist, so wird

diese in die ISTEC geladen.

3. Wenn -c angegeben ist, werden die Geb�hren auf die Standard-

Ausgabe ausgegeben. Das kann z.B. so aussehen

uz@wuschel:~$ icload -pttyS2 -c

142 52 255 0 23 0 0 0

Eine Auswertung ist z.B. in Linux durch ein Script leicht

m�glich:

set `icload -pttyS2 -c`

setzt die Shell-Variable $1, $2 usw. mit den Geb�hreninfos der

einzelnen Endger�te.

4. Wenn -r angegeben ist, werden jetzt die Geb�hren gel�scht.

5. Wenn eine Konfigurationsdatei, aber _nicht_ -n angegeben ist,

bekommt die ISTEC den Befehl, die neue Konfiguration in das

EEPROM zu schreiben. Wenn die Konfiguration relativ oft

gewechselt werden soll, dann empfiehlt es sich, -n zu

verwenden, da das EEPROM nur eine beschr�nkte Zahl an

Programmierzyklen erlaubt (die Konfiguration geht dann bei

einem Stromausfall verloren, was aber oft kein gro�es Problem

darstellt).

ICLOAD gibt bei Fehlern eine Meldung auf stderr aus und setzt die

folgenden Exit-Codes:

0	Alles ok, Kommandos ausgef�hrt

1	Fehler im Zusammenhang mit den Parametern, falscher Port,

unbekannte Option usw.

2	Fehler bei der Kommunikation mit der ISTEC. Ung�ltige

Antworten von der ISTEC und �hnliches. Sollte eigentlich

nicht vorkommen.

3	Interner Fehler in ICLOAD. Kommt selbstverst�ndlich nie vor :-)

10. Tasten

----------

Die meisten Tastenkombinationen werden unten in der Statuszeile oder in

den Menues angezeigt. Die einzigen Tasten, bei denen das nicht der Fall

ist sind diejenigen zum Aktivieren von Fenstern: Alle Fenster, die

rechts oben eine Ziffer zwischen 1 und 9 anzeigen k�nnen mittels Alt+<n>

aktiviert werden, wobei <n> die angezeigte Ziffer ist.

Alternativ kann Alt+0 zur Anzeige der Fensterliste verwendet werden �ber

die das jeweilige Fenster dann ausgew�hlt werden kann.

11. Betrieb unter den verschiedenen Plattformen

-----------------------------------------------

11.1 DOS

--------

Die DOS Version von ESTIC ist ein 32-bit Programm, das unter dem

PMODE/W DOS Extender l�uft. Ben�tigt wird deshalb als Minimum ein

80386.

Der Betrieb unter Windows ist problematisch, in den DOS Boxen von

OS/2 l�uft die DOS Version problemlos.

11.2 OS/2

---------

Die OS/2 Version ist ein 32-bit Programm, das ab Version 2.0 aufw�rts

l�uft.

11.3 Linux & FreeBSD

--------------------

Durch die Vielzahl m�glicher Terminaltypen ist die Installation leider

nicht ganz so einfach wie unter DOS & OS/2 (aber auch nicht wesentlich

komlexer).

V�llig ohne Einstellungen kommt ESTIC beim Betrieb auf der Console

aus. Bei Terminals mu� u.U. der Zeichensatz eingestellt werden.

Im Gegensatz zu fr�heren Versionen ist die Default-Sprache von ESTIC

jetzt auch unter FreeBSD und Linux deutsch, es sind also keine

weiteren Einstellungen f�r die Sprache notwendig.

Einstellungen f�r die Ein-/Ausgabe sowie der Betrieb in Farbe:

SPUNK_COLOR     M�gliche Werte: "yes", "no", "1", "0". Bestimmt

ob ESTIC bei der Ausgabe Farben verwendet. ESTIC

verwendet ohne die Angabe Farben auf der Console,

aber nicht auf sonstigen Terminals.

SPUNK_CP437     Gibt an, ob das Ausgabeger�t die IBM Codepage 437

unterst�tzt. M�gliche Werte: "yes", "no", "1",

"0". Wird die Codepage 437 unterst�tzt, dann

wird PC-kompatible Liniengrafik anstelle von +|-

verwendet.

Diese Einstellung ist bei Verwendung eines PC-

Terminalprogramms sinnvoll.

Tastenbelegung unter Linux und FreeBSD:

ESTIC verwendet soweit m�glich dieselbe Tastenbelegung wie unter DOS &

OS/2. F�r den Fall, da� Tasten auf dem jeweiligen Terminal nicht

existieren gibt es Ersatz-Codes. Diese werden dann in der Statuszeile

anstelle der normalen Tastenbelegungen angezeigt.

Damit das funktioniert ist es aber wichtig, da� das Terminal richtig

gesetzt ist. Wer sich z.B. per Modem auf seinem Linux-Rechner ein-

w�hlt darf nicht nur das Terminalprogramm auf 'vt100' einstellen,

sondern mu� auch die TERM Environment Variable korrekt auf 'vt100'

setzen. Steht diese anstelle von 'vt100' auf 'console', dann entnimmt

ESTIC dem Termcap-Eintrag, da� die Funktionstasten F1-F10 verf�gbar

sind - und verwendet diese auch! Die Folge ist, da� �nderungen mit F10

best�tigt werden m�ssen - und F10 ist bei einer echten vt100 Emulation

nicht vorhanden.

Leider sind einige von ESTIC verwendete Tasten unter Linux nur mit

gro�en Problemen verf�gbar. Stattdessen existieren Ersatztasten, die

aber nicht so eing�ngig sind. Die Ersatztasten sind

Aktion		Orginal		Ersatz		auf Terminals

------------------------------------------------------------------

Schlie�en		Alt-F3		Alt+Ctrl+C	Esc-Ctrl+C

Resize		Ctrl-F5		Alt+Ctrl+R	Esc-Ctrl+R

Resize-Up		Ctrl-Up		Ctrl-W		Ctrl-W

Resize-Down		Ctrl-Down	Ctrl-Z		Ctrl-Z

Resize-Left		Ctrl-Left	Ctrl-A		Ctrl-A

Resize-Right	Ctrl-Right	Ctrl-F		Ctrl-F

Move-Up		Cursor-Up	Cursor-Up	Ctrl-E

Move-Down		Cursor-Down	Cursor-Down	Ctrl-X

Move-Left		Cursor-Left	Cursor-Left	Ctrl-S

Move-Right		Cursor-Right	Cursor-Right	Ctrl-D

ACHTUNG: Das gilt nur f�r die Textmode-Versionen von ESTIC. Unter X sind

(nach korrekter Installation) praktisch durchg�ngig die unter

"Orginal" aufgef�hrten Tasten vorhanden.

Umlaute:

Wird die Codepage 437 verwendet (wie auf der Console), dann werden

Umlaute immer korrekt dargestellt. Bei Terminals, die den ISO-8859-1

Zeichensatz verstehen, sollte die Variable LC_CTYPE auf den Wert

"iso_8859_1" gesetzt werden. ESTIC verwendet dann die entsprechenden

Codierungen f�r die deutschen Umlaute.

Und noch ein Tip:

Wer einen Termcap-Eintrag f�r Minicom hat, kann auch bei einer

Telnet-Session von einem Linux-PC auf einen anderen Farben und

Liniengrafik verwenden. Beispiel-Session:

uz@moppi:~$ rlogin wuschel

uz@wuschel:~$ export TERM=mc

uz@wuschel:~$ export SPUNK_COLOR=yes

uz@wuschel:~$ export SPUNK_CP437=yes

uz@wuschel:~$ estic

Es macht nat�rlich Sinn, obige Einstellungen in Abh�ngigkeit vom

Login-Terminal in .profile zu verewigen.

11.4 X Window System

--------------------

F�r Linux und FreeBSD gibt es auch eine X Version von ESTIC. Das

spunk X Backend hat derzeit noch ein paar Einschr�nkungen. Es folgen

einige Hinweise zum Verhalten/Betrieb.

* Das Executable tr�gt als einziges den Namen xestic, damit es

neben einem "normalen" estic her existieren kann. Der Name der

Resource- und INI-Files �ndert sich nicht.

* Es werden keine Kommandozeilen-Parameter oder X Resourcen

ausgewertet, eine -geometry oder -display Angabe wird deshalb

ignoriert. Verwendet wird das Display, das in der Environment-

Variable DISPLAY angegeben ist.

* Die Fenstergr��e kann zwischen 80*25 und 100*50 stufenlos

eingestellt werden.

* Auf Workstations mit mehr als 4 Farbplanes (> 16 Farben) wird

ein Display mit 16 Farben f�r den Text emuliert. Sind weniger

Farbebenen, aber mehr als eine vorhanden, dann wird ein Display

mit 3 Farbstufen (schwarz/grau/wei�) emuliert. Auf monochromen

Servern erfolgt die Ausgabe in schwarz/wei�. Der Versuch einer

Ausgabe mit 16 Farben l��t sich durch Setzen von

SPUNK_COLOR=yes

erzwingen, d�rfte bei einem 16-Farb Server aber nicht sehr h�bsch

aussehen (habe ich nicht probiert).

* Spunk verwendet zur Darstellung einen Font namens "vga", der die

Zeichen der IBM Codepage 437 darstellt (Liniengrafik). Dieser Font

ist auf Linux-Systemen normalerweise vorhanden, weil er von DOSEMU

verwendet wird. Ist dieser Font nicht vorhanden, oder soll ein

anderer Font verwendet werden, dann kann mit

SPUNK_XFONT=<fontname>

auf einen anderen Font umgeschaltet werden. Es mu� sich dabei um

einen Fixed Font handeln! Spunk nimmt bei Fonts, deren Namen nicht

mit "VGA" anf�ngt an, da� es sich um ISO-8859-1 Fonts handelt und

setzt die Ausgabe entsprechend um. Trotzdem wird die Verwendung

des VGA Fonts dringend empfohlen (sieht _viel_ h�bscher aus).

* Die graue und monochrome Anzeige k�nnen mit

SPUNK_XINVERTMONO=yes

invertiert werden. Das kann vor allem bei der monochromen Anzeige

sinnvoll sein.

* Spunk verwendet mod4 f�r die linke Alt-Taste. Das ist - falls

notwendig - entsprechend anzupassen.

* Manche Linux-Systeme schalten die rechte und linke Alt-Taste

parallel (mod5). Das ist dann der Fall, wenn die sonst nur mit

der Alt-Gr Taste erreichbaren Zeichen (z.B. '@') auch mit der

linken Alt-Taste erzeugt werden k�nnen. Spunk kann in dem Fall

bestimmte Alt-Kombinationen nicht erkennen, es empfiehlt sich

das Abschalten dieses Features, bei mir war dazu die Eingabe

von

xmodmap -e "remove mod5 = Alt_L"

notwendig.

* Window-Manager haben die unangenehme Eigenschaft, sich recht

viele Tasten f�r irgendwelche Hotkeys zu belegen. Diese Tasten

stehen f�r spunk nicht mehr zur Verf�gung (das gilt z.B. f�r

fvwm und die Cursor Keys zusammen mit allen(!) Modifier Tasten).

Wen das st�rt, der sollte entweder seinem Window-Manager andere

Tastenkombinationen beibringen, oder die Ersatzcodes von spunk

verwenden (siehe weiter oben, oder auch spunk/xsrc/console.cc).

* Und bevor ich's vergesse: Maus-Bedienung ist nicht m�glich, da

spunk derzeit keine M�use unterst�tzt.

12. Andere Sprachen

-------------------

Derzeit unterst�tzt ESTIC die Sprachen Deutsch und Englisch. Unter

Linux/FreeBSD ist der Default Deutsch, unter OS/2 und DOS wird die

aktuelle Landeseinstellung ausgewertet. Falls das eingestellte Land

nicht unterst�tzt wird ist der Default USA/Englisch.

Land/Sprache l��t sich durch Setzen von Environment-Variablen

beeinflussen:

set SPUNK_LANGUAGE=<Sprachcode>

set SPUNK_COUNTRY=<Landescode>

Unter Linux & FreeBSD geh�rt jeweils eine entsprechende "export"-

Anweisung f�r die Variable dazu.

Verf�gbare L�ndercodes (falls die dazugeh�rige Sprache nicht verf�gbar

ist wird zumindest die Zeit/Datumsdarstellung umgeschaltet):

001	USA

031	Netherlands

039	Italy

041	Switzerland

044	United Kingdom

049	Germany

Verf�gbare Sprachen (f�r ESTIC)

1	Deutsch

2	Englisch

�bersetzungen in weitere Sprachen sind m�glich, ohne die ausf�hrbare

Datei zu �ndern (Erweiterung von estic.res). Da sich meine Fremdsprachen-

kenntnisse auf Englisch und etwas (unn�tzes) Latein beschr�nken, w�rde

ich mich freuen, wenn mir jemand bei der �bersetzung in andere Sprachen

behilflich ist.

13. Diagnosemodus

-----------------

Dargestellt wird die intere Verbindungsmatrix der ISTEC, die

Schleifen- und Rufzust�nde der einzelnen Apparate sowie von der

ISTEC erkannte W�hl- und Schaltvorg�nge. Die Darstellung erfolgt

parallel zur eigentlichen Funktion, d.h. alle Funktionen von ESTIC

k�nnen weiterhin genutzt werden, auch wenn der Diagnosemodus

eingeschaltet ist.

Mit der Version 1.20 entf�llt das bisher vorhandene Statusfenster,

die Information �ber die W�hlvorg�nge wird direkt im Matrixfenster

untergebracht. Das ist wesentlich �bersichtlicher, man kann anhand

des Fensters auf einen Blick erkennen, wo telefoniert wird, bei

ausgehenden Gespr�chen auch, wohin.

Einschr�nkungen des Diagnosemodus:

* Die unterst�tzten Funktionen sind rein passiv, da durch eine

unsachgem��e Beeinflussung der Matrix von au�en die ISTEC evtl.

besch�digt werden kann.

* Im Diagnosemodus �bertr�gt die ISTEC nur Delta-Werte an ESTIC.

D.h. ESTIC kennt den Grundzustand beim Einschalten des Diagnose-

modus nicht und nimmt an, da� alle Zust�nden auf "aus" bzw.

"inaktiv" stehen. Das kann zu Fehlinterpretationen f�hren wenn der

Diagnosemodus zu einem Zeitpunkt eingeschaltet wird, zu dem

bereits Funktionen aktiv sind, z.B. nach Abheben eines H�rers.

Ein spezielles Problem ist die Angabe der Apparatenummer bei

Tonwahl: Die ISTEC �bertr�gt bei erkannter Tonwahl nicht die

Nummer des Ger�tes (wie bei der Pulswahl), sondern die Nummer des

intern durch das Ger�t belegten Kanals. Dieser Kanal wird beim

Abheben des H�rers (Schleife aktiv) belegt. Wird der Diagnosemodus

erst nach Abheben des H�rers gestartet, dann kennt ESTIC die

Zuordnung interner Kanal <--> Ger�tenummer nicht und gibt folglich

die falsche Apparatenummer bei der Tonwahl aus (immer Ger�t 21).

14. Debug-Log

-------------

Um Problemen bei der Kommunikation auf die Spur zu kommen, kann ESTIC

ein Logfile mit einem kompletten Trace der Kommunikation zwischen PC

und ISTEC erzeugen. Achtung: Wenn ESTIC dauernd l�uft, dann kann

dieses File recht gro� werden.

Wie das Logging eingeschaltet wird steht in der Datei estic.ini.

15. Bekannte Fehler und Unzul�nglichkeiten

------------------------------------------

Folgende Fehler sind in der aktuellen Version bereits bekannt:

* Gespr�che, die intern weitervermittelt wurden (oder bei denen eine

Weitervermittlung versucht wurde) werden nicht korrekt protokolliert

(die angegebene Anzahl Einheiten ist fehlerhaft).

* Die Istec schaltet ab und zu ohne weiteren Grund den Diagnose-Modus ab

und ignoriert dann weitere Befehle zum Einschalten desselben. Deshalb

passiert es leider, da� bei dauernd laufendem ESTIC ab und zu die

Erfassung der Gespr�che ausf�llt. Das ist ein Bug der Istec Firmware

gegen den ich leider machtlos bin.

* ESTIC enth�lt einen Fehler, der sich darin �ussert, dass in sehr

seltenen F�llen eine Fehlermeldung erscheint "_Collection::At,

Index out of Bounds". Ich habe Debug-Code eingebaut um diesem Fehler

auf den Grund zu gehen, hatte in aber seitdem nicht mehr :-(

Wenn jemand diese Fehlermeldung bekommt, bitte mit genauem Text (vor

allem File/Zeile) an mich weitergeben.

16. Andere ISTEC Anlagen

------------------------

ESTIC ist f�r die Unterst�tzung von anderen Anlagen der Firma Emmerich

vorbereitet. Da ich aber "nur" im Besitz einer 1008 bin, bin ich

leider nicht in der Lage, ESTIC mit anderen Anlagen tats�chlich zu

testen.

Speziell f�r die ISTEC 2424 habe ich R�ckmeldungen, die besagen, da�

ESTIC zwar grunds�tzlich mit der Anlage "redet", da� aber einige Dinge

nicht korrekt funktionieren.

Falls jemand eine solche Anlage besitzt und bereit ist, hier mit mir

zusammenzuarbeiten, dann bitte Mail an mich.

17. Nutzungsbestimmungen

------------------------

Die vorliegende Version von ESTIC ist unter den folgenden Bedingungen

frei verf�g- bzw. verwendbar:

* Da die Verwendung von ESTIC kostenlos ist, erfolgt der Einsatz auf

auschlie�liche Gefahr des Anwenders. Jede Haftung f�r direkte,

indirekte, verursachte oder gefolgte Sch�den, die durch die

Verwendung von ESTIC entstehen k�nnen, ist ausgeschlossen.

* Die Bestimmungen des Datenschutzes sind zu beachten! Das

Logging-Feature kann speziell bei Anwendung im kommerziellen

Bereich gegen Datenschutzbestimmungen versto�en!

18. Weitergabe

--------------

ESTIC darf unter folgenden Bedingungen beliebig weitergegeben werden:

* Die Weitergabe geschieht im kompletten Paket mit Dokumentation.

* Die Weitergabe geschieht kostenlos. Dies bedeutet insbesondere,

da� ESTIC nicht ohne meine vorherige, schriftliche Genehmigung auf

CD-ROMS vertrieben werden darf, genauso sind Mailboxen/FTP-Server

ausgeschlossen, bei denen der Zugang zum Treiber nicht frei f�r

jedermann ist.

19. Verf�gbarkeit

-----------------

19.1 Namensgebung der Files

---------------------------

esXXXdos.zip		(32-Bit DOS Binaries)

esXXXos2.zip		(32-Bit OS/2 Binaries)

esXXXlin.zip		(Linux a.out Binaries)

esXXXxlin.zip		(Linux a.out Binaries, X Window System)

esXXXbsd.zip		(x86 Binaries f�r FreeBSD)

esXXXxbsd.zip		(x86 Binaries f�r FreeBSD, X Window System)

esXXXsrc.zip		(Quellen im Linux-Format. Beim Auspacken unter

DOS & OS/2 Betriebssystemen mu� unzip -a verwendet

werden!)

Das "XXX" im Dateinamen ist dabei eine Versionsnummer und kann sich

�ndern.

19.2 Modem-Login auf wuschel.ibb.schwaben.com

---------------------------------------------

Telefon:	07071/440588

Login:		sauger

Passwort:	sauger

Verzeichnis:	/pub/ESTIC

Der Login ist auch �ber ISDN erreichbar (selbe Nummer).

Achtung: Der Rechner arbeitet unter Linux, es wird der Forward-Slash

'/' verwendet, au�erdem wird Gro�-/Kleinschreibung unterschieden.

19.3 FTP-Sites

--------------

ESTIC ist auf folgenden FTP Sites verf�gbar:

ftp://linux01.gwdg.de/pub/isdn/estic		(*)

ftp://ftp.seicom.net/pub/estic			(*)

ftp://ftp.franken.de/pub/isdn4linux/estic

(*) Bei diesen Sites habe ich direkt Zugriff auf das entsprechende

Verzeichnis, die Dateien werden von mir selber dort abgelegt.

19.4 WWW-Sites

--------------

Neben dem Zugriff �ber die ESTIC Homepage (s.u.) ist ESTIC auch �ber die

Web Page von Uli Mittermaier zu beziehen:

http://www.fast.de/~uli/isdn

20. ESTIC Web-Page

------------------

ESTIC hat seit kurzem auch eine Home-Page im WWW. Dort finden sich

allgemeine Infos zu ESTIC und zur ISTEC, die ESTIC-FAQ, Ausblicke auf

neue Versionen, Informationen zur Klassenbibliothek spunk (s.u.),

Links auf die aktuellen Binaries, sowie auf weitere Sites mit

erg�nzenden Informationen.

F�r die Web-Page h�tte ich noch Interesse an weiteren Links, speziell

Bezugsm�glichkeiten (�ber's Internet) von anderen ISTEC Konfigurations-

programmen.

Die URL der ESTIC Home-Page: http://www.schwaben.de/home/uz/estic.html

21. Bug-Reports

---------------

Bug-Reports bitte mit einer _genauen_ Beschreibung unter Angabe des

Betriebssystems, ESTIC-Version und ISTEC Firmware-Version. Falls es

sich um Kommunikationsfehler handelt, bitte die relevanten Teile (und

nur diese!) des Debug-Logs mitschicken.

Fehler-Reports bekomme ich am liebsten per Mail. Wer unbedingt meint,

mir ein Fax schicken zu m�ssen, der soll wenigstens daf�r sorgen, da�

sein eigenes Fax korrekt konfiguriert ist! Ich habe mir mehrfach die

M�he gemacht, auf solche Faxe zu antworten, meine Antwortfaxe sind

aber nie angekommen (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit

wegen einer falsch eingestellten Dienste-Kennung). Wer also seinen

Fax-Anschlu� nicht auf "Fax" konfiguriert hat, kann sich einen Fehler-

Rapport per Fax sparen oder braucht zumindest keine Antwort zu

erwarten (sorry, aber sowas ist _ziemlich_ nervig!).

22. Anmerkung zu SPUNK

----------------------

SPUNK ist eine C++ Klassenbibliothek f�r Textmodus Applikationen.

Neben den Klassen/Funktionen f�r die Oberfl�che enth�lt SPUNK noch

viele weitere allgemein anwendbare Routinen (Klassen f�r Strings,

Listen etc). SPUNK implementiert persistente Objekte - alle Menues,

Strings usw. sind persistent, sie werden interaktiv �ber einen

Resourcen-Editor erstellt und zur Laufzeit aus einem Resourcen-File

geladen. Der Vorteil ist k�rzerer Code, einfache M�glichkeit der

�bersetzung in andere Sprachen und die M�glichkeit, alle Resourcen

interaktiv zu erstellen.

SPUNK ist (relativ) portabel, f�r eine Portierung m�ssen nur wenige

systemabh�ngige Module neu geschrieben, sowie einige Header-Files

angepasst werden.

SPUNK ist derzeit verf�gbar f�r DOS (16 und 32-Bit mit Extender), OS/2

und Linux (das sind die Betriebssysteme, die ich hier am laufen habe),

sowie f�r die 80x86 Version von FreeBSD (Versionen f�r andere CPU's

k�nnten auch tun - ich habe das jedoch nicht getestet, also keine

Garantie).

Ich w�rde SPUNK gerne auf mehr Plattformen portieren. Wenn mir jemand

dabei behilflich sein kann und will, bitte kurze Mail an mich.

23. Danksagungen

----------------

Bei der Entwicklung von ESTIC haben mir eine Menge Leute direkt oder

indirekt geholfen. Leider habe ich in den vorigen Versionen nur einen

Teil dieser Leute namentlich erw�hnt. Hier also eine etwas komplettere

Liste (die aber leider immer noch unvollst�ndig ist):

Mein Dank geht an:

Hergen Lehmann (HERGEN_LEHMANN@TBX.BerliNet.DE),

f�r die Entschl�sslung des Istec-Protokolls.

Michael Peschel (mipe@ibb.schwaben.com),

f�r die Vorarbeiten zum seriellen Modul f�r OS/2.

Peter Dieth (dieth@seicom.net),

f�r den Account auf einem FreeBSD-Rechner bei Seicom, der den

FreeBSD-Port erst m�glich gemacht hat.

Terry Lambert (terry@cs.weber.edu),

f�r die freundlichen und ausf�hrlichen Erkl�rungen zur "xn"

Termcap Capability.

J�rgen Egeling (ry90@jecalpha.ka.sub.org)

f�r das ROM mit der Firmware-Version 1.92.

Ralf W. Stephan (ralf@ark.franken.de)

f�r die Hinweise/�nderungen zur �bersetzung von spunk mit den

neueren GNU Compilern.

Norbert Kluge (nkl@scharl.hb.north.de)

f�r das ("die" m��te man korrekterweise sagen :-) Eprom mit der

Firmware-Version 1.93.

Christian Kratzer (ck@toplink.de),

f�r den Test der FreeBSD-Version, das Bier, und f�r den FreeBSD-

Account.

... und nat�rlich an alle anderen, die mir mit Bug-Reports, oder

auch Lob&Tadel geholfen haben.